С начала года в районе произошло 22 пожара, это на четыре меньше, чем год назад. Однако, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Печь традиционно является символом домашнего очага и уюта. Однако печное отопление дарит не только тепло, но и может стать источником пожара. Количество возгораний традиционно возрастает с наступлением холодного времени года. Большинство из них связано именно с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, которые мы не раз описывали ранее.

Примером такого нарушения установленных требований стал пожар, произошедший 12 октября 2014 года в одном из частных домов г. Купино. В результате пожара поврежден дом. Возгорание произошло при топке печи из-за того, что в печной трубе имелись сквозные щели, через которые вылетели искры.

За состоянием печи необходимо следить постоянно. В связи с участившимися пожарами, которые возникают из-за неправильной эксплуатации печного отопления, нужно соблюдать следующие правила:

- все печи и дымоходы перед началом отопительного сезона должны быть отремонтированы, побелены и прочищены;

- в обязательном порядке с помощью извести белятся все части дымохода, чтобы на белом фоне можно было разглядеть черные трещины;

- нельзя оставлять печь во время топки без присмотра, а также поручать присмотр малолетним детям. Использование для розжига печи легковоспламеняющихся веществ категорически воспрещается;

- отопительная печь должна иметь противопожарную разделку (отступку) от  горючих конструкций, а также предтопочный лист на деревянном полу или полу из других горючих материалов;

- на печи нельзя сушить дрова или вещи. Также стоит следить за тем, чтобы вся мебель находилась не менее чем в полуметре от нее;

- не реже 1 раза в три месяца очищать дымоход от скопления сажи;

- при эксплуатации печного отопления необходимо учитывать, что максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки (утром и вечером). Топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных ее частей. Если эти части соприкасаются с деревянными конструкциями, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. По общему правилу, за три часа до сна топку печи следует прекратить.

Будьте бдительны! Соблюдение этих правил позволит предотвратить несчастье.

Дознаватель ОНД по Купинскому району Новосибирской области капитан вн. службы Нечитайло С.Н.